全息舱组装教程------by 甄大大本甄（全网同名）

Sinbing修订版

- 3D打印工件

打印文件很多，这里逐一对文件进行讲解：

材料可选取PLA/ABS/PETG，填充25%即可，成品很轻，不需要非常好材料

- 切割辅助板，教程中为黑色，成品中不会出现这个工件:

- 外壳-教程中为黑色，可任意更换：

- 内壳-教程中为白色，必须使用白色材料：

- 驱动板仓-教程中为黑色/黄色，可随意更换：

- 装饰板-自行选择颜色：

这两个文件可以自己挑喜欢的图案

装饰板会贴在成品两侧，所以不论选那个文件一共需要打2块装饰板

- 分离屏幕与背光

准备屏幕，撕掉软排线上覆盖背光供电的淡黄色高温胶带（如有）

先标记好排线的连接位置（A对A，B对B，不可反接）

用烙铁加热，分开排线

撬开屏幕外壳，注意：外边框后面需要使用，不要撬变形

保持屏幕朝上方向取下外边框，取出屏幕但不要取出中间的背光膜

屏下有3张膜，底下是背光框架和另外2层膜（有一层薄亚克力板，也当做膜）

所有膜朝上一面为正面，建议再右上角做上标记，如数字123代表第几层

取下背光塑料边框

另外2层膜（其实是一层导光板和一层膜）也做好标记，朝上一面为正面

轻取下LED灯条，不要过度弯折，会断裂

按图方向所示，排线朝下时，右边剪掉3颗灯珠，沿着两个焊点中间剪开

排线朝上时，右边截取9颗（也就是上图位置的左边）

- 重置背光

把10厘米铝条插入内壳顶件，塑料薄的是外侧（这面铝条和塑料平齐）

顶板内侧的铝条外边沿，对齐边缘贴双面胶

（这个双面胶物料清单中没有，是导热双面胶，4mm宽度）

如图所示，灯条距离下端距离留空5毫米左右

先用高温胶带在LED上包裹一层，胶带边缘与LED测面对齐，最多超出0.5mm

图中左侧需要重贴，右侧为正确样式（图片可放大看）

用单导铜箔胶带如图所示包裹灯条，铜箔边缘不要超出高温胶带

注意：单导铜箔的边沿是能导电的，如铜箔边沿超出高温胶带需要重新贴

单导铜箔需要包裹到侧面与顶件外侧，但不要贴满铝条

散热片也需要与同时与铜箔及铝条接触

- 安装背光

准备打印好的辅助切割工具

合上的样子，中间是夹层，切割时将膜卡在夹层中切割

从第5层开始切割，切割时记住正反面，安装时将顶尖内侧朝上，按5-1安装

上 | 正面← 1 | 正面←2 | 正面←3 | 正面←4 | 正面←5 | 内侧←顶件 | 桌面

层5（反光膜）：

把白色反光膜卡入切割工具夹层，压紧上压板，沿着边缘切割，记住正反面

层4（均光板）：

有点的一面向下，注意这个切角，就按照这个方向不变插入辅助切割板

多切割几次直到明显感觉刻刀（笔刀）走不动为止

找一个边缘，用切割板压紧之后，沿着刻痕（刻痕向上）向下迅速弯折

进一步折弯

层321：

如图所示，按此突出方向3张叠在一起切割，不要单独拿出来任何一张，避免搞混顺序

安装顺序：上 | 正面← 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 内侧←顶件 | 桌面

把白色反光膜，面向屏幕那面（正面）向上，放入凹槽中，顶住LED灯

导光板，切角如图放入凹槽，顶住LED灯too

如图

3张均光膜一起翻转过来（正面向上）放到最上面

两边用胶带固定（贴时候表面会拱起，撕开一边胶带再贴上）

- 安装装饰板（如不用装饰板则无需操作）

提前点胶，把3MM厚磁铁埋入外壳黑和内壳白

- 安装屏幕

把屏幕如图方向放入凹槽中

撕掉表面保护膜

套入边框

撕掉触摸屏保护膜，撕掉触摸屏固定背胶，对齐四边，贴到边框上

取20厘米飞线，连接屏幕的背光焊点与顶件的背光软排线

这里只焊接屏幕上的焊点，需要在飞线上做好标记，不要焊接背光排线上的焊点

如章节1所述，需要记住背光软排线的连接顺序，A-A B-B连接

连接屏幕排线与驱动板，注意接线正反，不确定可咨询卖家

顶件卡入屏幕边框，铝条在边框的反方向，顶件外侧朝外

整体 慢 慢 推入黑色主壳体，一定要慢，先看下一张图片

小心排线被主壳体黑卡住，用力可能会导致撕裂排线，好几杯奶茶钱就没了

全部推入后的样子（另一边会连着驱动板，这里没有）：

把多余的飞线剪掉，根据标记，按A-A B-B位置连接背光软排线焊点

长度如图刚刚好，不要留多余的线

- 测试屏幕

驱动板通电测试，背光亮，顶件膜无下垂，显示蓝色就ok

插上按键板，按图调试四项数值（卖家后发的屏幕已经调好，无需调整）

- 安装外壳

后续内容非常简单，修订版教程到此结束，以下为原教程

排线穿入背板分件过孔

其他线如图所示穿入

排线翻折到驱动板背面，还要再折叠一次，怕你不知道从哪折叠，所以有了这个图，折痕大概距离HDMI接口3毫米

驱动板舱用1.7×12螺丝固定在背板分件上，里面是驱动板，把线尽量铺平，如上图，然后合二为一

把背光灯线放入凹槽，用驱动板二合一件盖住

套入背板，如下图

插入触摸屏排线，黑色面朝上（外）

触摸板完全放入凹槽内

盖上背板，背光连接线放入凹槽内，背面就可以紧密贴合，最后贴上散热片，注意为保证有效散热，散热片要贴到铝槽上，背胶可以仅留铝条1厘米左右宽度，只需要贴合铝条即可

装饰板点胶，埋入1MM厚磁铁，注意对应位置磁极

你可以的，竟然真的给你完成了，现在通电开始做些有意思的事吧~